# Pupitre Intelligent Dialog 80 / Dialog 640

Installez le logiciel PC « Operator Terminal » à partir des disquettes fournies.

Ce logiciel est installé dans le dossier « Program Files\Serad\Operator terminal »

## Installation de l’Operating System

- Reliez le câble RS 232 entre la COM1 du PC et le connecteur RS 232 du terminal.

- Mettez le Terminal opérateur hors tension.

- Appuyer sur la touche ESC du terminal

- Mettez le terminal sous tension

- Relachez la touche ESC du terminal

- Rentrez le code d’accès sur le terminal : 80 pour Dialog 80, 640 pour Dialog 640

- Le terminal affiche le menu <DIALOG80> ou <DIALOG640>

- Allez dans le menu du terminal « PC »

- Allez dans le menu du terminal « LOAD »

- Attendez le message du terminal « Attente programme »

- Sur le PC, à partir de DOS, allez dans le répertoire « Program Files\Serad\Operator terminal\Os\Dialog 80 » pour un Dialog 80 ou « Program Files\Serad\Operator terminal\Os\Dialog 640 » pour un Dialog 640.

- Lancez la commande « Install » à partir du PC

- Attendez que l’Operating System soit entièrement chargé.

## Chargement d’un projet

- Appuyez sur les touches ESC et ENTER du terminal.

- Entrez le mot de passe : 80 pour Dialog 80, 640 pour Dialog 640.

- Le terminal affiche le menu <SETUP MENU>

- Allez dans le menu « LOAD PROJECT » du terminal

- Sélectionnez « YES » à partir du terminal

- Le terminal affiche le message « Waiting for project »

- Sur le PC allez dans le menu « Fichier/Envoyer le projet »

- Le projet est envoyé au terminal